# 第二章 軟體需求規格（草稿 v0.2）

根據 2025/12/21 專案進展（MCP Tools 完成、YOLO+DA3 融合）更新

## 2.1 使用者角色說明

### 角色定義

| 角色 ID | 角色名稱 | 說明 | 主要目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 長者（Elder） | 居家獨居長者，可能行動不便或記憶力衰退。年齡 65+ 歲。 | 透過自然語言指令讓機器狗幫忙找東西、進行互動娛樂 |
| U3 | 管理者（Admin） | 技術人員，負責系統部署與維護，檢查 GPU Server 狀態。 | 啟動/關閉系統，監控狀態，處理故障 |

📝 第一階段暫不納入：U2 家屬/看護（遠端監控功能），待第二階段開發。

### 使用情境描述

#### 情境 1：日常尋物（U1 長者）

時間：平日下午 3 點
地點：客廳
角色：王奶奶（78 歲，獨居）

王奶奶想吃藥，但找不到藥盒。她對 Go2 機器狗說：
「小狗，幫我找藥盒。」

機器狗回應：「收到！我來幫您找藥盒。」
機器狗開始巡視客廳，透過 YOLO+DA3 辨識物件和距離。
發現前方 0.8m 有椅子擋住，自動往右繞行。
2 分鐘後，機器狗在書桌上發現藥盒（距離 0.5m），回報：
「奶奶，藥盒在前面書桌上喔！」
然後執行 Hello 動作打招呼。

#### 情境 2：互動娛樂（U1 長者）

時間：晚飯後
地點：客廳
角色：王奶奶

王奶奶想看 Go2 表演。她說：
「小狗，跳個舞給我看。」

機器狗回應：「好的！」
執行 Dance1 動作（約 5 秒）。
結束後，王奶奶說：「再比個愛心。」
機器狗執行 FingerHeart 動作。

#### 情境 3：系統維護（U3 管理者）

時間：Demo 當天早上 8 點
地點：發表會場
角色：管理者（Roy）

管理者 SSH 連線到 VM，執行 `zsh start_mcp.sh`。
等待 30 秒後透過 MCP 執行 check_gpu_server()，確認：
- GPU Server 狀態：ok
- YOLO + DA3 模型已載入
- API 回應延遲 < 1 秒

透過 Foxglove 確認即時影像與 LiDAR 點雲正常。
系統準備完成，通知簡報開始。

## 2.2 使用者故事對應

### Epic 與 User Story 結構圖

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    「老人與狗」智能 AI 機器狗系統                         │
│                專題定位：智能、互動式 AI 機器狗（尋物只是功能之一）         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                     │
    ┌────────────────┬───────────────┼───────────────┬────────────────┐
    │                │               │               │                │
    ▼                ▼               ▼               ▼                ▼
┌────────┐    ┌────────┐     ┌────────┐     ┌────────┐      ┌────────┐
│ Epic 1 │    │ Epic 2 │     │ Epic 3 │     │ Epic 4 │      │ Epic 5 │
│ 語意   │    │ 自主   │     │ 安全   │     │ 系統   │      │ 互動   │
│ 尋物   │    │ 避障   │     │ 移動   │     │ 管理   │      │ 娛樂   │
│ (U1)   │    │ (U1)   │     │ (U1)   │     │ (U3)   │      │ (U1)   │
│        │    │        │     │        │     │        │      │        │
│ 1.1    │    │ 2.1    │     │ 3.1    │     │ 4.1    │      │ 5.1    │
│ 1.2    │    │ 2.2    │     │ 3.2    │     │ 4.2    │      │ 5.2    │
│ 1.3    │    │ 2.3    │     │        │     │        │      │ 5.3    │
│ 1.4    │    │        │     │        │     │        │      │        │
│ 1.5    │    │        │     │        │     │        │      │        │
│ 1.6    │    │        │     │        │     │        │      │        │
└────────┘    └────────┘     └────────┘     └────────┘      └────────┘
    │              │              │
    └──────────────┴──────────────┘
                   │
                   ▼
         ┌─────────────────┐
         │   共用依賴層     │
         │ • MCP (find_object, go2_perform_action)
         │ • ROS2 (rosbridge)
         │ • GPU Server (YOLO+DA3)
         └─────────────────┘

### Epic 與 User Story 對應表

| Epic ID | Epic 名稱 | 對應使用者 | User Story 清單 | US 間關係 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 語意尋物 | U1 長者 | US 1.1→1.2→1.3→1.4→1.5→1.6 | 順序+迴圈 | P0 |
| E2 | 自主避障 | U1 長者（間接） | US 2.1→2.2→2.3 | 迴圈執行 | P0 |
| E3 | 安全移動 | U1 長者（間接） | US 3.1, 3.2 | 獨立功能 | P1 |
| E4 | 系統管理 | U3 管理者 | US 4.1, 4.2 | 順序執行 | P2 |
| E5 | 互動娛樂 | U1 長者 | US 5.1, 5.2, 5.3 | 獨立功能 | P0 |

### User Story 優先順序（1/7 Demo）

| 優先級 | User Story | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0 必須 | US 1.1 下達尋物指令 | 核心功能入口 |
| P0 必須 | US 1.3 辨識目標物品 (YOLO+DA3) | 感知核心 |
| P0 必須 | US 1.4 GPU 感知健康檢查 | 確保感知可用 |
| P0 必須 | US 1.5 接收尋物結果 | 核心功能完成 |
| P0 必須 | US 1.6 迴圈距離修正 | 處理誤差 |
| P0 必須 | US 2.1-2.3 避障流程 | 安全移動 |
| P0 必須 | US 5.1 執行問候動作 (Hello) | Demo 展示 |
| P0 必須 | US 5.2 執行表演動作 (Dance) | Demo 展示 |
| P1 重要 | US 1.2 接收進度回報 | 使用者體驗 |
| P1 重要 | US 3.1, 3.2 安全移動 | 安全機制 |
| P2 選配 | US 4.1, 4.2 系統管理 | 運維需求 |
| P2 選配 | US 5.3 執行情感表達 | 額外展示 |

## 2.3 使用者故事卡

### Epic 1: 語意尋物（長者 U1）

#### Epic 1 驗收條件

- 使用者可透過文字輸入尋物指令

- 機器狗透過 MCP find_object Tool 呼叫 GPU Server 辨識物件

- 若目標物不在畫面中，機器狗自動移動搜尋（依賴 Epic 2, 3）

- 找到目標物後，透過 迴圈距離修正 走到目標物前

- 最終停止並告知使用者位置，執行 Hello 動作

- User Story 執行順序：US 1.1 → US 1.2 → US 1.3 → US 1.4 → US 1.5 → US 1.6（迴圈）

#### US 1.1 下達尋物指令

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 下達尋物指令 |
| I am | 長者 (U1) |
| I want | 透過自然語言告訴機器狗我想找什麼東西 |
| So that | 不需要自己四處走動尋找，減輕身體負擔，維持獨立生活能力 |

驗收條件：

Scenario 1: 有效尋物指令
  Given 機器狗系統已啟動 (US 4.1)
    And GPU Server 運作正常 (US 1.4)
    And 機器狗處於待機狀態
  When 長者輸入「幫我找椅子」
  Then 系統識別意圖為「尋物」
    And 系統識別目標物為「chair」
    And 機器狗回應「收到！我來幫您找椅子」
    And 觸發 US 1.2 開始搜尋

Scenario 2: 無效指令
  Given 機器狗系統已啟動
  When 長者輸入「今天天氣如何」
  Then 系統識別意圖為「非尋物」
    And 機器狗回應「抱歉，我目前只能幫您找東西或做動作喔～」

#### US 1.2 接收進度回報

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 接收進度回報 |
| I am | 長者 (U1) |
| I want | 在機器狗搜尋過程中知道牠在做什麼 |
| So that | 了解進度不會等待焦慮，判斷是否需要取消或修正指令 |

驗收條件：

Scenario 1: 巡視中回報
  Given 機器狗已收到尋物指令 (US 1.1)
  When 機器狗移動至新區域
  Then 機器狗每 10 秒回報一次進度
    And 回報內容如「我正在找找看...」

Scenario 2: 避障中回報
  Given 機器狗正在巡視
  When 機器狗偵測到障礙物並繞行 (US 2.3)
  Then 機器狗回報「前面有東西擋住了，我繞一下」

#### US 1.3 辨識目標物品（YOLO+DA3 融合）

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 辨識目標物品 |
| I am | 長者 (U1，間接受益) |
| I want | 機器狗能準確識別我要找的物品並知道距離 |
| So that | 確保找到的是正確物品，並能準確走到目標物前 |

驗收條件：

Scenario 1: 成功識別目標物品
  Given 長者已下達尋物指令 (US 1.1)
    And GPU Server 運作正常 (US 1.4)
  When MCP find_object Tool 執行：
    - 呼叫 /capture_snapshot 拍攝環境照片
    - POST 至 GPU Server http://192.168.1.146:18001/find_object/summary
    - YOLO-World 偵測物件邊界框
    - DA3 Metric 估計物件距離
    - 回傳 JSON: {found: true, label: "chair", distance_m: 0.78, direction: "正前方", cmd_vel: {...}}
  Then 系統判定「找到目標物」
    And 距離誤差 < 11%
    And 方向分類正確（左側/正前方/右側）
    And 總延遲 < 2.5 秒
    And 觸發 US 1.5 回報結果

Scenario 2: 畫面中無目標物品
  Given 長者已下達尋物指令 (US 1.1)
  When YOLO-World 未偵測到目標類別
    And 回傳 JSON: {found: false, message: "目前畫面中沒有看到 chair"}
  Then 系統判定「未找到目標物」
    And 繼續移動搜尋（回到 US 1.2）

Scenario 3: GPU Server 異常
  Given 長者已下達尋物指令
  When GPU Server 無回應 (timeout > 10s)
  Then 系統回報「感知系統異常，請檢查網路」
    And 觸發 US 1.4 健康檢查

C 組職責： - 提供 /find_object/summary API (Port 8001) - YOLO-World 物件偵測準確率 > 80% - DA3 Metric 距離估計誤差 < 11% - API 回應時間 < 1.5 秒

#### US 1.4 GPU 感知健康檢查（新增）

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | GPU 感知健康檢查 |
| I am | 管理者 (U3) |
| I want | 定期檢查 GPU Server 狀態 |
| So that | 尋物功能能穩定運作，及早發現異常 |

驗收條件：

Scenario 1: GPU Server 正常
  Given 系統已啟動 (US 4.1)
  When 呼叫 MCP check_gpu_server Tool
    And 發送 GET http://192.168.1.146:18001/
  Then 回傳 JSON: {status: "ok", models: {depth: true, yolo: true}, device: "cuda"}
    And 延遲 < 1 秒

Scenario 2: GPU Server 離線
  Given 系統已啟動
  When GPU Server 無回應 (timeout > 5s)
  Then 回傳 {status: "offline"}
    And 通知管理者「感知系統異常」
    And 建議檢查網路連線或 SSH Tunnel

#### US 1.5 接收尋物結果

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 接收尋物結果 |
| I am | 長者 (U1) |
| I want | 機器狗找到東西後清楚告訴我在哪裡 |
| So that | 知道物品確切位置，省去自己摸索的時間與體力 |

驗收條件：

Scenario 1: 成功找到目標物
  Given 機器狗已辨識到目標物品 (US 1.3)
    And 物品在「正前方」，距離 0.8m
  When 系統確認找到目標
  Then 機器狗回報「奶奶，椅子在前面喔！距離大約 0.8 公尺」
    And 觸發 US 1.6 迴圈距離修正

Scenario 2: 巡視完畢未找到
  Given 機器狗已巡視超過 3 分鐘
    And 未偵測到目標物品
  When 達到時間上限
  Then 機器狗停止移動
    And 回報「抱歉，我找不到椅子，您要我再找一次嗎？」

#### US 1.6 迴圈距離修正（新增）

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 迴圈距離修正 |
| I am | 長者 (U1，間接受益) |
| I want | 機器狗能自動修正移動距離誤差 |
| So that | 即使深度估計有 0-11% 誤差，最終仍能走到目標物前 |

驗收條件：

Scenario 1: 迴圈修正直到夠近
  Given 機器狗已辨識到目標物 (US 1.3)
    And 目標物距離 0.8m，方向「正前方」
  When 執行迴圈修正：
    Step 1: 若 direction ≠ "正前方" → 先轉向（angular_z: ±0.5, 1.5s）
    Step 2: find_object 再確認方向
    Step 3: 若 "正前方" → 前進（linear_x: 0.3, 2.0s）
    Step 4: find_object 重新確認距離
    Step 5: 若 distance_m > 0.5m → 重複 Step 1-4（最多 5 次）
  Then 機器狗停在目標物 0.5m 內
    And 執行 Hello 動作打招呼

Scenario 2: 移動後目標物消失
  Given 機器狗正在執行距離修正
  When 再次 find_object 回傳 {found: false}
  Then 停止移動
    And 回報「目標物遺失，可能被遮擋或移動了」

### Epic 2: 自主避障（支援 Epic 1）

#### Epic 2 驗收條件

- 機器狗可透過 find_object 分析環境

- 正確偵測前方 1 公尺內的障礙物

- 根據 direction 自動選擇繞行方向

- 避障成功率達 80% 以上

- User Story 執行順序：US 2.1 → US 2.2 → US 2.3 迴圈執行

#### US 2.1 拍照分析環境

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 拍照分析環境 |
| I am | 長者 (U1，間接受益) |
| I want | 機器狗定期拍攝環境照片並分析 |
| So that | 機器狗能「看懂」環境，避免撞到家具 |

驗收條件：

Scenario 1: 成功分析環境
  Given 機器狗相機正常運作
    And GPU Server 連線正常
  When 呼叫 MCP find_object(target='obstacle')
  Then 回傳環境分析結果：
    - distance_m: 前方最近障礙物距離
    - direction: 障礙物方向
  And 分析延遲 < 2.5 秒

#### US 2.2 偵測障礙物

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 偵測障礙物 |
| I am | 長者 (U1，間接受益) |
| I want | 機器狗能偵測前方障礙物 |
| So that | 避免撞到家具造成損壞或安全風險 |

驗收條件：

Scenario 1: 偵測到前方障礙物
  Given 機器狗已完成環境分析 (US 2.1)
  When distance_m < 1.0
  Then 系統判定「前方有障礙物」
    And 觸發繞行 (US 2.3)

Scenario 2: 前方暢通
  Given 機器狗已完成環境分析 (US 2.1)
  When distance_m >= 1.0
  Then 系統判定「前方暢通」
    And 繼續前進

#### US 2.3 繞行障礙物

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 繞行障礙物 |
| I am | 長者 (U1，間接受益) |
| I want | 機器狗遇到障礙物時能自動繞開 |
| So that | 不需要人工介入，順利完成任務 |

驗收條件：

Scenario 1: 根據方向左轉
  Given 偵測到前方障礙物 (US 2.2)
    And direction = "右側"（障礙物在右邊）
  When 系統執行繞行
  Then 機器狗左轉（angular_z: 0.5, duration: 1.5 秒）
    And 重新執行 US 2.1

Scenario 2: 根據方向右轉
  Given 偵測到前方障礙物 (US 2.2)
    And direction = "左側"（障礙物在左邊）
  When 系統執行繞行
  Then 機器狗右轉（angular_z: -0.5, duration: 1.5 秒）
    And 重新執行 US 2.1

### Epic 3: 安全移動（支援 Epic 1, 2）

#### Epic 3 驗收條件

- 所有移動指令都有時間限制（最長 10 秒）

- 速度限制在安全範圍（0.3 m/s）

- US 3.1, 3.2 為獨立功能

#### US 3.1 執行定時移動

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 執行定時移動 |
| I am | 長者 (U1，間接受益) |
| I want | 機器狗以指定速度移動指定秒數後自動停止 |
| So that | 確保移動有限制，不會無止境移動 |

驗收條件：

Scenario 1: 正常定時移動
  Given 機器狗處於可移動狀態
  When 呼叫 call_service('/move_for_duration', {linear_x: 0.3, duration: 2.0})
  Then 機器狗前進約 2 秒後自動停止
    And 實際移動距離約 0.6 公尺（誤差 < 15%）

#### US 3.2 執行緊急停止

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 執行緊急停止 |
| I am | 管理者 (U3) |
| I want | 可隨時讓機器狗立即停止 |
| So that | 遇到危險時能即時阻止 |

驗收條件：

Scenario 1: 系統緊急停止
  Given 機器狗正在移動中
  When 呼叫 go2_perform_action(action='StopMove')
  Then 機器狗在 0.5 秒內完全停止

### Epic 4: 系統管理（管理者 U3）

#### Epic 4 驗收條件

- 管理者可透過指令啟動/關閉系統

- 管理者可監控機器狗即時狀態

- US 4.1 → 4.2 順序執行

#### US 4.1 啟動系統

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 啟動系統 |
| I am | 管理者 (U3) |
| I want | 一鍵啟動所有必要的 ROS2 節點 |
| So that | 快速完成系統準備，確保 Demo 前系統就緒 |

驗收條件：

Scenario 1: 正常啟動
  Given 管理者已 SSH 連線至 VM
    And Go2 機器狗已開機
  When 執行 `zsh start_mcp.sh`
  Then 所有節點在 30 秒內啟動完成
    And rosbridge 服務可連線（Port 9090）
    And 相機影像正常（/camera/image_raw 有資料）

#### US 4.2 監控狀態

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 監控狀態 |
| I am | 管理者 (U3) |
| I want | 透過視覺化介面查看機器狗狀態 |
| So that | 確認系統運作正常，便於除錯 |

驗收條件：

Scenario 1: Foxglove 監控
  Given 系統已啟動 (US 4.1)
  When 管理者開啟 Foxglove Studio
  Then 顯示機器狗即時影像
    And 顯示 LiDAR 點雲

### Epic 5: 互動娛樂（長者 U1）【新增】

#### Epic 5 驗收條件

- 長者可透過自然語言讓 Go2 執行動作

- 支援 24 個 Go2 內建動作

- 危險動作（FrontFlip 等）需解鎖（demo_mode=False）

- US 5.1, 5.2, 5.3 為獨立功能，可個別驗收

#### US 5.1 執行問候動作

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 執行問候動作 |
| I am | 長者 (U1) |
| I want | 叫 Go2 打招呼或伸懶腰 |
| So that | 感受到 Go2 的陪伴與互動，像有隻真的小狗 |

驗收條件：

Scenario 1: 執行揮手問候
  Given Go2 處於待命狀態 (StandUp)
    And 系統已啟動 (US 4.1)
  When 長者說「Go2，跟我打招呼」
    And LLM 呼叫 MCP go2_perform_action(action='Hello')
    And 發送 WebRtcReq 至 /webrtc_req (api_id: 1016)
  Then Go2 執行揮手動作（約 3 秒）
    And 回傳 {success: true, action: "Hello", api_id: 1016}

Scenario 2: 執行伸懶腰
  Given Go2 處於待命狀態
  When 長者說「Go2，伸個懶腰」
    And MCP go2_perform_action(action='Stretch')
  Then Go2 執行伸展動作

#### US 5.2 執行表演動作

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 執行表演動作 |
| I am | 長者 (U1) |
| I want | 叫 Go2 跳舞或扭屁股 |
| So that | 欣賞 Go2 的趣味表演，感到開心 |

驗收條件：

Scenario 1: 執行跳舞動作
  Given Go2 處於待命狀態
  When 長者說「Go2，跳個舞吧」
    And MCP go2_perform_action(action='Dance1')
  Then Go2 執行 Dance1 動作（約 5 秒）
    And 動作流暢，無卡頓

Scenario 2: 危險動作被安全機制阻擋
  Given Go2 處於待命狀態
    And demo_mode = True（預設）
  When 長者說「Go2，前空翻」
    And MCP go2_perform_action(action='FrontFlip', demo_mode=True)
  Then 系統拒絕執行
    And 回傳 {success: false, error: "FrontFlip 是危險動作，需設定 demo_mode=False"}

#### US 5.3 執行情感表達

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Story Name | 執行情感表達 |
| I am | 長者 (U1) |
| I want | 叫 Go2 比愛心 |
| So that | 感受到 Go2 對我的情感回應 |

驗收條件：

Scenario 1: 執行比愛心動作
  Given Go2 處於待命狀態
  When 長者說「Go2，比個愛心給我」
    And MCP go2_perform_action(action='FingerHeart')
  Then Go2 執行比愛心動作
    And 回傳 {success: true}

Scenario 2: 任務完成後的慶祝
  Given Go2 已完成尋物任務 (US 1.5)
  When LLM 自動觸發慶祝動作
    And MCP go2_perform_action(action='Hello')
  Then Go2 執行打招呼動作
    And 增強使用者滿意度

## 驗證檢查清單

### Epic 驗收條件檢查

- ☒ 採用列點式格式

- ☒ 說明包含的 User Story

- ☒ 標示 US 間關係（獨立/依賴/順序/迴圈）

### User Story 驗收條件檢查

- ☒ 採用 Given-When-Then 格式

- ☒ Given：只含前置 US，不含當前步驟

- ☒ When：具體描述資料內容（JSON 格式、API 參數）

- ☒ Then：只驗證當前 US 輸出，不含後續 US

- ☒ 每個 Scenario 獨立可驗證

### 使用者故事完整性

- ☒ 使用者角色明確（I am）

- ☒ 需求清晰（I want）

- ☒ 價值具體（So that）- 與需求不重複

- ☒ 名稱為動詞

草稿版本：v0.2
建立日期：2025/12/21
更新內容： - 移除 U2（家屬/看護） - 移除語音緊急停止 - 新增 Epic 5 互動娛樂 - 新增 US 1.4 GPU 感知健康檢查 - 新增 US 1.6 迴圈距離修正 - 整合 MCP Tools 細節