# 第二章 背景知識

本章節介紹本專題所使用的核心技術與相關背景知識，涵蓋機器人作業系統、硬體平台、視覺感知技術、以及本專題的創新整合架構。透過本章節的說明，讀者將能理解本專題如何整合多項前沿技術，實現「讓機器狗聽懂人話、會找東西」的目標。

## 2.1 機器人作業系統 ROS2 Humble

### 2.1.1 ROS2 簡介

ROS2（Robot Operating System 2）是目前機器人領域最廣泛使用的開源軟體框架，由 Open Robotics 組織維護開發。相較於前一代 ROS1，ROS2 在以下方面進行了重大改進：

| 特性 | ROS1 | ROS2 |
| --- | --- | --- |
| 即時性支援 | ❌ 不支援 | ✅ 支援 RTOS |
| 多機器人協作 | 需額外配置 | ✅ 原生支援 |
| 安全性 | 基礎 | ✅ DDS 加密 |
| 平台支援 | 主要 Linux | ✅ Linux/Windows/macOS |
| Python 版本 | Python 2 | ✅ Python 3 |

本專題選擇 ROS2 Humble Hawksbill（2022 年 5 月發布）作為開發平台，這是目前最新的 LTS（Long Term Support）版本，官方支援至 2027 年。

### 2.1.2 ROS2 核心概念

ROS2 採用發布-訂閱（Publish-Subscribe）架構進行節點間通訊，以下為本專題使用的核心概念：

1. 節點（Node）

節點是 ROS2 的基本執行單元，代表一個獨立的程式或功能模組。本專題使用的主要節點包括：

- go2_driver_node：Unitree Go2 機器狗驅動程式

- snapshot_service：相機截圖服務

- rosbridge_websocket：WebSocket 通訊橋接器

2. 話題（Topic）

話題是節點間傳遞資料的通道，採用非同步通訊模式。本專題使用的關鍵話題包括：

| 話題名稱 | 訊息類型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /camera/image_raw | sensor_msgs/Image | 相機原始影像 |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 機器狗速度控制 |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | LiDAR 雷射掃描資料 |
| /odom | nav_msgs/Odometry | 里程計資料 |

3. 服務（Service）

服務採用請求-回應（Request-Response）模式，適用於需要確認執行結果的操作。本專題自行開發的服務包括：

- /capture_snapshot：擷取當前相機畫面並儲存為 JPEG

- /move_for_duration：在指定時間內以指定速度移動

- /stop_movement：緊急停止所有移動

4. 動作（Action）

動作是服務的延伸，適用於長時間執行的任務，支援進度回報與取消功能。Nav2 導航框架即透過動作介面控制機器人移動至目標點。

### 2.1.3 本專題使用的 ROS2 套件

| 套件名稱 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| go2_robot_sdk | 自行開發 | Unitree Go2 驅動程式 |
| rosbridge_server | Humble | WebSocket 橋接，供 MCP 連線 |
| slam_toolbox | Humble | 即時 SLAM 建圖 |
| nav2 | Humble | 自主導航（本次 Demo 保留未啟用） |
| tf2 | Humble | 座標轉換框架 |

### 2.1.4 為何選擇 ROS2

本專題選擇 ROS2 而非其他機器人框架（如 YARP、MOOS-IvP）的原因如下：

- 業界標準：ROS2 是目前機器人產業最廣泛採用的框架，Unitree Go2 原廠即提供 ROS2 支援

- 豐富生態系：擁有完整的 SLAM、導航、視覺處理套件

- MCP 整合支援：開源的 ros-mcp-server 專案提供 ROS2 與 MCP 協定的橋接

- 跨平台支援：可在 Ubuntu VM、Windows WSL2 等多種環境運行

## 2.2 Unitree Go2 四足機器人平台

### 2.2.1 Go2 簡介

Unitree Go2 是由中國宇樹科技（Unitree Robotics）於 2023 年發布的消費級四足機器人，定位為「人人可負擔的機器狗」。相較於 Boston Dynamics Spot（售價約 75,000 美元），Go2 以約 1,600 美元的價格提供類似的基礎功能，大幅降低四足機器人的研究門檻。

### 2.2.2 硬體規格

| 規格項目 | Go2 Air | Go2 Pro | Go2 EDU |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理器 | 官方未揭露 | 官方未揭露 | NVIDIA Jetson Orin NX (8GB) |
| LiDAR | ❌ | ✅ Hesai XT16 | ✅ Hesai XT16 |
| 4G 模組 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 開發支援 | 基礎 APP | 基礎 APP | ✅ 完整 ROS2 SDK |
| 連線方式 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi + Ethernet |
| 售價（USD） | ~$1,600 | ~$2,800 | ~$8,500 |

📝 備註：Air/Pro 版處理器規格官方未公開揭露，僅 EDU 版明確標示搭載 Jetson Orin NX。

本專題使用版本：Go2 Pro（非 EDU 版）

### 2.2.3 感測器配置

Go2 內建多種感測器，本專題主要使用以下三種：

1. LiDAR 雷射雷達

- 型號：Hesai XT16（16 線）

- 掃描範圍：360 度水平 / ±15 度垂直

- 掃描頻率：10 Hz（有線連線）/ 1-2 Hz（Wi-Fi 連線）

- 測距範圍：0.3m - 150m

- 用途：環境建圖（SLAM）、障礙物偵測

2. 前置 RGB 相機

- 解析度：1920×1080 (Full HD)

- 視野角：超過 120 度（廣角鏡頭）

- 幀率：30 FPS

- 用途：環境影像擷取、物件偵測

⚠️ 重要發現：Go2 採用廣角鏡頭（FOV > 120°），而多數深度估計模型（如 Depth Anything V2）以標準鏡頭（60-90°）資料訓練，導致深度估計結果偏差。本專題透過實測校正解決此問題（詳見 2.5.1 節）。

3. IMU 慣性測量單元

- 包含：三軸加速度計、三軸陀螺儀

- 用途：姿態估計、里程計輔助

### 2.2.4 通訊架構

Go2 提供兩種主要連線方式：

| 連線方式 | 協定 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi | WebRTC | 無線便利 | 感測器頻率較低（~1-2 Hz） |
| Ethernet | CycloneDDS | 低延遲、高頻率 | 僅 EDU 版支援 |

本專題受限於硬體版本（非 EDU），僅能使用 Wi-Fi + WebRTC 連線。此限制影響 LiDAR 資料頻率，因此本專題採用「語意導航」策略（詳見 2.7 節）以適應低頻感測器資料。

### 2.2.5 座標系統

Go2 的 URDF（Unified Robot Description Format）定義了以下座標框架（Frame）：

| 座標框架 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| base_link | 機器狗本體中心 | 運動控制參考點 |
| front_camera | 前置相機 | ⚠️ 非 camera_link |
| lidar_link | LiDAR 感測器 | 點雲資料來源 |
| imu_link | IMU 感測器 | 姿態資料來源 |

⚠️ 注意：Go2 預設 URDF 的相機座標框架名稱為 front_camera，而非一般常見的 camera_link。進行 TF 座標轉換時需特別注意。

## 2.3 SLAM 與自主導航概述

### 2.3.1 SLAM 技術簡介

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，同步定位與建圖）是移動機器人領域的核心技術，使機器人能在未知環境中同時建構地圖並定位自身位置。

SLAM 的基本原理：

感測器資料（LiDAR/Camera）
        ↓
    特徵提取
        ↓
    資料關聯（匹配已知特徵）
        ↓
    位姿估計（計算機器人位置）
        ↓
    地圖更新（加入新觀測）
        ↓
    迴圈閉合（修正累積誤差）

### 2.3.2 slam_toolbox 套件

本專題使用 slam_toolbox 進行即時建圖，這是 ROS2 生態系中最成熟的 2D SLAM 解決方案。

主要特點：

- 採用圖優化（Graph-based SLAM）架構

- 支援線上即時建圖與離線最佳化

- 可處理大規模環境（數百平方公尺）

- 產出 2D 佔據格點地圖（Occupancy Grid Map）

建圖成果範例：

本專題已成功建構室內環境地圖，地圖檔案格式為： - phase1.yaml：地圖元資料（解析度、原點座標） - phase1.pgm：地圖影像（灰階圖，黑色=障礙物、白色=通道、灰色=未知）

### 2.3.3 Nav2 導航框架

Nav2（Navigation2）是 ROS2 的標準自主導航解決方案，提供完整的路徑規劃與控制功能。

Nav2 核心模組：

| 模組 | 功能 |
| --- | --- |
| 全域規劃器（Global Planner） | 計算起點到終點的最佳路徑 |
| 局部規劃器（Local Planner） | 即時避開動態障礙物 |
| 成本地圖（Costmap） | 將地圖資訊轉換為導航成本 |
| 行為樹（Behavior Tree） | 控制導航狀態與異常處理 |

### 2.3.4 本專題的導航策略

本專題已完成 Nav2 整合驗證，但在 1/7 Demo 中選擇暫不啟用，原因如下：

| 挑戰 | 說明 |
| --- | --- |
| LiDAR 頻率過低 | Wi-Fi 連線僅 1-2 Hz，Nav2 建議 10 Hz 以上 |
| 座標轉換複雜 | 需精確的相機-LiDAR 外參校正 |
| 開發時程 | 距離 Demo 僅剩 23 天 |

替代方案：語意導航（詳見 2.7 節）

本專題採用「深度估計 + LLM 決策」的語意導航策略，避開傳統 Nav2 對高頻感測器的依賴，同時保留 Nav2 作為未來升級選項。

## 2.4 Model Context Protocol (MCP) 整合架構 ⭐

### 2.4.1 MCP 協定簡介

Model Context Protocol（MCP）是 Anthropic 公司於 2024 年底發布的開放標準協定，旨在讓大型語言模型（LLM）能夠安全、標準化地與外部工具和系統進行互動。

MCP 的核心理念：

「讓 AI 不只是會說話，還能動手做事。」

傳統上，LLM 僅能進行文字對話。透過 MCP 協定，LLM 可以： - 呼叫外部 API - 讀寫檔案系統 - 操控機器人 - 查詢資料庫

### 2.4.2 MCP 協定架構

MCP 採用 Client-Server 架構，定義了以下核心概念：

1. MCP Host（主機）

執行 LLM 的應用程式，例如： - Claude Desktop - Kilo Code（VS Code 插件） - 自行開發的 Python 應用

2. MCP Server（伺服器）

提供工具功能的服務端程式，將外部系統的能力暴露給 LLM。本專題使用開源的 ros-mcp-server。

3. MCP Protocol（協定）

定義 Host 與 Server 之間的通訊格式，支援： - stdio：標準輸入輸出（本機通訊） - HTTP/SSE：網路通訊

MCP 架構圖：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    MCP Host (Kilo Code)                 │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │              LLM (Claude 3.5 Sonnet)            │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘   │
│                         │                               │
│                    MCP Protocol                         │
│                         │                               │
└─────────────────────────┼───────────────────────────────┘
                          │
              ┌───────────┴───────────┐
              │                       │
              ▼                       ▼
     ┌─────────────┐         ┌─────────────┐
     │ ros-mcp-    │         │ filesystem- │
     │ server      │         │ server      │
     └──────┬──────┘         └─────────────┘
            │
            │ WebSocket
            ▼
     ┌─────────────┐
     │ rosbridge   │
     │ :9090       │
     └──────┬──────┘
            │
            │ ROS2 Topics/Services
            ▼
     ┌─────────────┐
     │ Unitree Go2 │
     └─────────────┘

### 2.4.3 ros-mcp-server 工具集

本專題使用的 ros-mcp-server 提供 58 個 MCP 工具，涵蓋 ROS2 的所有核心功能：

| 類別 | 工具數量 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| Topic 操作 | 12 | get_topics, subscribe_once, publish_once |
| Service 操作 | 8 | get_services, call_service |
| Action 操作 | 6 | send_action_goal（可控制 Nav2） |
| 系統資訊 | 15 | get_nodes, get_ros_time |
| 訊息定義 | 10 | get_message_definition |
| 其他 | 7 | ping_rosbridge, analyze_image |

關鍵工具介紹：

1. call_service

呼叫 ROS2 服務，本專題用於觸發拍照與移動控制：

# 呼叫拍照服務
call_service(
    service_name="/capture_snapshot",
    service_type="std_srvs/srv/Trigger",
    request={}
)

# 呼叫移動服務
call_service(
    service_name="/move_for_duration",
    service_type="go2_interfaces/srv/MoveForDuration",
    request={"linear_x": 0.3, "angular_z": 0.0, "duration": 2.0}
)

2. subscribe_once

訂閱單筆 Topic 資料，用於讀取感測器狀態：

# 讀取相機影像
subscribe_once(
    topic_name="/camera/image_raw",
    message_type="sensor_msgs/msg/Image"
)

3. send_action_goal（未來擴充）

發送 Nav2 導航目標點：

send_action_goal(
    action_name="/navigate_to_pose",
    action_type="nav2_msgs/action/NavigateToPose",
    goal={"pose": {"position": {"x": 1.0, "y": 0.0}}}
)

### 2.4.4 rosbridge 通訊橋接

rosbridge 是 ROS2 的 WebSocket 橋接器，讓非 ROS 程式（如 JavaScript、Python）可透過 WebSocket 與 ROS2 通訊。

技術規格：

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 通訊協定 | WebSocket |
| 預設 Port | 9090 |
| 資料格式 | JSON |
| 支援操作 | Topic/Service/Action 全覆蓋 |

啟動指令：

ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml

### 2.4.5 本專題的 MCP 整合架構

本專題的完整資料流如下：

使用者：「往前走，有障礙物就繞開」
              │
              ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│         Kilo Code (MCP Host)         │
│  ┌────────────────────────────────┐  │
│  │   Claude 3.5 Sonnet / Nova 2   │  │
│  │   理解指令 → 規劃行動策略      │  │
│  └────────────────────────────────┘  │
│              │                        │
│         MCP Protocol                  │
│              │                        │
│  ┌────────────────────────────────┐  │
│  │      ros-mcp-server            │  │
│  │   轉譯 LLM 指令為 ROS2 呼叫    │  │
│  └────────────────────────────────┘  │
└──────────────┼───────────────────────┘
               │ WebSocket
               ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│           Ubuntu VM (Mac)            │
│  ┌────────────────────────────────┐  │
│  │   rosbridge_server :9090       │  │
│  └───────────────┬────────────────┘  │
│                  │                   │
│  ┌───────────────┴────────────────┐  │
│  │                                │  │
│  ▼                                ▼  │
│ /capture_snapshot          /cmd_vel │
│ /move_for_duration                  │
│                                      │
│  ┌────────────────────────────────┐  │
│  │     go2_robot_sdk Driver       │  │
│  └───────────────┬────────────────┘  │
└──────────────────┼───────────────────┘
                   │ WebRTC (Wi-Fi)
                   ▼
          ┌─────────────────┐
          │   Unitree Go2   │
          │   機器狗實體    │
          └─────────────────┘

### 2.4.6 創新亮點

本專題為國內首例將 MCP 協定應用於 ROS2 機器人控制，實現「自然語言 → 機器人動作」的直接轉換。

MCP 架構帶來的優勢：

| 項目 | 傳統方案 | MCP 方案 |
| --- | --- | --- |
| 開發模式 | 撰寫程式碼定義行為 | LLM 理解語意自動決策 |
| 指令格式 | 結構化 API 呼叫 | 自然語言 |
| 錯誤處理 | 需預先定義所有情境 | LLM 可處理模糊指令 |
| 擴充性 | 需修改程式碼 | 更新 Prompt 即可 |
| 開發時間 | 數週至數月 | 數天 |

## 2.5 視覺感知系統

### 2.5.1 深度估計：Depth Anything V2 Metric

#### 2.5.1.1 技術背景

深度估計（Depth Estimation）是從 2D 影像推斷場景 3D 深度資訊的技術。傳統方法需要雙目相機或 LiDAR 等深度感測器，而基於深度學習的單目深度估計僅需單張 RGB 影像即可產生深度圖。

Depth Anything V2 是 2024 年由香港大學與 TikTok 聯合發表的單目深度估計模型，在多項基準測試中達到 SOTA（State-of-the-Art）水準。該模型提供 Relative（相對深度）與 Metric（絕對距離）兩種版本。

#### 2.5.1.2 模型選擇

本專題選擇 Depth Anything V2 Metric Large 版本（以下簡稱 DA2-Metric），主要考量如下：

| 版本 | 輸出格式 | VRAM 需求 | 推論速度 | 使用情境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA2-Relative-Small | 相對深度（0-1） | ~0.5 GB | ~50ms | 藝術應用 |
| DA2-Relative-Large | 相對深度（0-1） | ~1.5 GB | ~200ms | 研究用途 |
| DA2-Metric-Large | 絕對深度（公尺） | ~1.5 GB | ~230ms | 機器人應用 ✓ |

選擇 Metric 版本的原因：機器人避障需要「前方 0.8 公尺有障礙物」這樣的絕對距離資訊，而非「深度值 0.7」這樣的相對比例。Metric 版本使用 Hypersim 室內資料集訓練，適合居家環境。

#### 2.5.1.3 Go2 廣角鏡頭校正問題

問題發現：

在實測過程中，我們發現 DA2-Metric 持續高估距離約 50-60%。例如： - 實際距離 0.6m → DA2-Metric 輸出 1.16m（高估 93%） - 實際距離 1.0m → DA2-Metric 輸出 1.51m（高估 51%）

原因分析：

Go2 採用廣角鏡頭（FOV > 120°），而 DA2-Metric 訓練資料多來自標準鏡頭（FOV 60-90°）。廣角鏡頭的透視變形導致模型誤判距離。

解決方案：實拍校正

我們透過 Go2 相機在多個已知距離拍攝校正圖，計算校正係數：

| 實際距離 | DA3 原始輸出 | 校正係數 |
| --- | --- | --- |
| 0.6m | 1.16m | 0.52 |
| 1.0m | 1.51m | 0.66 |
| 平均 | - | 0.60 |

校正結果驗證：

| 測試距離 | 校正後輸出 | 誤差 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15cm | 14cm | -7% | ✅ 通過 |
| 30cm | 28cm | -7% | ✅ 通過 |
| 45cm | 41cm | -9% | ✅ 通過 |
| 60cm | 70cm | +17% | ✅ 通過 |
| 1.0m | 91cm | -9% | ✅ 通過 |

結論：校正後在 15cm-1m 範圍內誤差 < 20%，完全滿足室內避障需求。

#### 2.5.1.4 Perception API 服務

本專題在 GPU 伺服器上部署 Perception API，提供深度估計與避障建議服務。

技術規格：

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 框架 | FastAPI |
| Port | 8050 |
| GPU | NVIDIA Quadro RTX 8000 (48GB) |
| 推論時間 | ~230-330ms（640×480 輸入） |
| VRAM 使用 | ~1.5 GB |

API 端點：

POST /perceive
輸入：JPEG 圖片
輸出：JSON（三區距離 + 避障建議）

回應範例：

{
    "left_m": 1.31,
    "center_m": 0.73,
    "right_m": 1.21,
    "front_obstacle_m": 0.54,
    "suggestion": "⚠️ 正前方 0.5m 有障礙，建議向左繞行（左側 1.3m 較空曠）",
    "inference_ms": 326.4
}

#### 2.5.1.5 區域分析與避障決策

Perception API 將影像分為左、中、右三個區域進行深度分析：

┌────────────────────────────────────┐
│    左區域    │   中央區域   │   右區域    │
│   (left_m)   │  (center_m)  │  (right_m)  │
│              │              │             │
│    2.3m      │    0.8m      │    1.5m     │
└────────────────────────────────────┘
              ▲
              │
      front_obstacle_m = 0.54m
      (中央下半部最近障礙物)

避障決策邏輯：

| 條件 | 建議 |
| --- | --- |
| front > 1.0m | ✅ 前方暢通，可安全前進 |
| front < 1.0m 且 right > left | ⚠️ 建議向右繞行 |
| front < 1.0m 且 left > right | ⚠️ 建議向左繞行 |
| left < 0.5m 且 right < 0.5m | 🛑 三面受阻，建議後退 |

### 2.5.2 物件偵測：YOLO-World

#### 2.5.2.1 YOLO 技術演進

YOLO（You Only Look Once）是目前最廣泛使用的即時物件偵測演算法，由 Joseph Redmon 於 2015 年首次提出。相較於傳統的 R-CNN 系列演算法，YOLO 採用單階段（One-stage）架構，將物件偵測視為端對端的迴歸問題，大幅提升偵測速度。

YOLO 版本演進：

| 版本 | 年份 | 主要改進 |
| --- | --- | --- |
| YOLOv1 | 2015 | 首創單階段偵測 |
| YOLOv3 | 2018 | 多尺度偵測、殘差網路 |
| YOLOv5 | 2020 | PyTorch 實現、易於部署 |
| YOLOv8 | 2023 | 更高精度、更快速度 |
| YOLO-World | 2024 | 開放詞彙偵測 |

#### 2.5.2.2 YOLO-World 開放詞彙偵測

本專題採用 YOLO-World-L（Large 版本），這是 2024 年發表的開放詞彙物件偵測模型，具備以下創新特性：

傳統 YOLO vs YOLO-World：

| 特性 | 傳統 YOLO | YOLO-World |
| --- | --- | --- |
| 偵測類別 | 固定 80 類（COCO） | 任意文字描述 |
| 擴充方式 | 需重新訓練 | 修改文字提示即可 |
| 適用場景 | 通用物件 | 自定義目標物 |

開放詞彙的優勢：

傳統 YOLO 只能偵測 COCO 資料集中的 80 類物件（如 person、car、chair）。若要偵測「藥盒」或「眼鏡盒」等非標準類別，需要收集大量標註資料並重新訓練模型。

YOLO-World 透過視覺-語言預訓練，可接受任意文字描述作為偵測目標：

# 傳統 YOLO：只能偵測預定義類別
detect(image, classes=[0, 39, 41])  # person, bottle, cup

# YOLO-World：可指定任意文字
detect(image, prompts=["水瓶", "眼鏡", "藥盒", "遙控器"])

#### 2.5.2.3 本專題偵測類別

根據「居家尋物」應用場景，本專題設定以下偵測類別：

| 類別 | 英文 | 使用情境 |
| --- | --- | --- |
| 水瓶 | water bottle | 「幫我找水」 |
| 眼鏡 | glasses | 「眼鏡在哪裡」 |
| 藥盒 | medicine box | 「找我的藥」 |
| 遙控器 | remote control | 「電視遙控器不見了」 |
| 手機 | phone | 「我的手機呢」 |
| 鑰匙 | keys | 「鑰匙放哪了」 |

障礙物類別（用於避障）：

| 類別 | 英文 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 椅子 | chair | 避免碰撞 |
| 桌子 | table | 避免碰撞 |
| 紙箱 | box | 避免碰撞 |
| 人 | person | 安全考量 |

#### 2.5.2.4 技術規格與性能

| 項目 | 數值 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | YOLO-World-L | Large 版本 |
| 輸入解析度 | 640×640 | 與 Perception API 一致 |
| 推論時間 | ~150ms | 測試環境：RTX 8000, batch=1 |
| 信心度門檻 | 0.7 | 本專題設定值 |
| mAP@0.5 | 52.3 | 官方數據（LVIS 資料集） |

輸出格式：

{
    "detections": [
        {
            "class": "水瓶",
            "confidence": 0.87,
            "bbox": [245, 312, 89, 156],
            "center": [289, 390]
        }
    ]
}

#### 2.5.2.5 整合方式

YOLO-World 整合於 Perception API，與 DA3 深度估計共用同一 GPU 伺服器：

┌─────────────────────────────────────────┐
│         GPU 伺服器 (Port 8050)          │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    │
│  │ YOLO-World  │    │  DA3 Depth  │    │
│  │ 物件偵測    │    │  深度估計   │    │
│  └──────┬──────┘    └──────┬──────┘    │
│         │                  │            │
│         └────────┬─────────┘            │
│                  ▼                      │
│         ┌─────────────┐                 │
│         │  結果合併   │                 │
│         │ 物件+距離   │                 │
│         └─────────────┘                 │
└─────────────────────────────────────────┘

合併輸出範例：

偵測到「水瓶」：
- 位置：畫面右側
- 距離：1.2 公尺
- 建議：向右轉約 30 度後前進

## 2.6 生成式 AI 與 LLM Agent

### 2.6.1 大型語言模型（LLM）簡介

大型語言模型（Large Language Model, LLM）是基於 Transformer 架構的深度學習模型，透過海量文字資料訓練，具備理解與生成自然語言的能力。

LLM 的核心能力：

| 能力 | 說明 | 本專題應用 |
| --- | --- | --- |
| 語意理解 | 理解使用者意圖 | 「幫我找眼鏡」→ 理解為尋物任務 |
| 推理規劃 | 分解任務步驟 | 規劃巡視路線與避障策略 |
| 上下文記憶 | 記住對話歷史 | 追蹤尋物進度 |
| 程式碼生成 | 生成可執行指令 | 產生 ROS2 服務呼叫 |

### 2.6.2 視覺語言模型（VLM）

視覺語言模型（Vision Language Model, VLM）是結合視覺與語言能力的多模態 AI 模型，可同時理解圖像與文字。

VLM 的工作流程：

輸入圖像 + 文字提問
        │
        ▼
┌─────────────────────┐
│   Vision Encoder    │  ← 提取圖像特徵
└─────────────────────┘
        │
        ▼
┌─────────────────────┐
│   Language Model    │  ← 結合文字與圖像特徵
└─────────────────────┘
        │
        ▼
    文字回應

本專題的 VLM 應用場景：

輸入：Go2 相機截圖 + 「前方有什麼障礙物？」
輸出：「前方約 1 公尺處有一個紙箱，建議向右繞行。」

### 2.6.3 本專題使用的 LLM

經過多款模型評估，本專題選用以下 LLM：

| 模型 | 提供商 | 費用 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3/1M tokens | 推理能力強、支援 MCP | 費用較高 |
| Amazon Nova 2 Lite | AWS | 免費 | 零成本測試 | 回應速度較慢 |
| Mistral Large | Mistral AI | $0.23/次 | 高 CP 值 | 視覺能力較弱 |

最終選擇：Claude 3.5 Sonnet（Demo 用）+ Amazon Nova 2 Lite（開發測試用）

### 2.6.4 LLM Agent 架構

本專題將 LLM 設計為「機器狗大腦」，扮演決策核心角色：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                   LLM Agent (Claude)                │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                     │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐ │
│  │  感知模組   │  │  決策模組   │  │  執行模組   │ │
│  │ (Perception)│  │ (Planning)  │  │ (Execution) │ │
│  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘ │
│         │                │                │        │
│         ▼                ▼                ▼        │
│    讀取影像        分析環境           呼叫服務      │
│    呼叫 API        規劃路徑           控制移動      │
│    理解場景        避障決策           回報結果      │
│                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

LLM Agent 的角色設定（System Prompt）：

你是「小狗」，一隻貼心的 AI 機器狗。

## 角色設定
- 你的主人是一位年長的爺爺/奶奶
- 你說話要溫暖、簡短、易懂
- 你會幫主人找東西，並用簡單的話描述位置

## 可用工具
- /capture_snapshot：拍照觀察環境
- /move_for_duration：移動指定時間
- /stop_movement：緊急停止

## 行為準則
1. 收到尋物指令後，先拍照觀察
2. 分析環境，規劃移動策略
3. 遇到障礙物自動繞行
4. 找到目標物後，溫暖地告訴主人位置

## 2.7 語意導航策略 ⭐⭐

本節為專題核心創新，詳細說明本專題與傳統機器人導航方案的差異。

### 2.7.1 傳統導航方案的挑戰

傳統機器人導航（如 Nav2）採用精確座標導航，需要以下技術支援：

傳統導航的技術需求：

LiDAR 掃描 (10+ Hz)
        ↓
    SLAM 建圖
        ↓
    全域路徑規劃
        ↓
    局部避障
        ↓
    速度控制

本專題面臨的困境：

| 挑戰 | 說明 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| LiDAR 頻率過低 | Wi-Fi 連線僅 1-2 Hz（Nav2 建議 10+ Hz） | 無法即時避障 |
| 座標轉換複雜 | 需相機內參、LiDAR 外參校正 | 開發時間長 |
| 精度要求高 | 差幾公分可能導致碰撞 | 測試困難 |
| 動態障礙 | 傳統方案需快速反應 | 低頻感測器無法勝任 |

### 2.7.2 語意導航：全新思維

本專題提出「語意導航」策略，核心理念是：

「給 LLM 吃『熟食』，而非『生肉』。」

什麼是「生肉」？

傳統方案將原始感測器資料直接餵給決策模組： - LiDAR：360 個浮點數（每個角度的距離值） - 相機：640×480×3 = 921,600 個像素值 - IMU：6 個軸的加速度與角速度

什麼是「熟食」？

本專題先將感測器資料處理為語意化摘要，再交給 LLM 決策： - ✅ 「正前方 0.8 公尺有障礙物」 - ✅ 「左側較空曠，建議左轉」 - ✅ 「偵測到水瓶，位於右前方 1.2 公尺」

### 2.7.3 傳統方案 vs 語意導航對比

| 項目 | 傳統座標導航 | 本專題語意導航 |
| --- | --- | --- |
| 指令格式 | goto(x=1.5, y=0.3) | 「往前走，有障礙物就繞開」 |
| 感測器需求 | LiDAR 10+ Hz | Snapshot + DA3（容忍 1-2 Hz） |
| 座標轉換 | 需精確的 TF 轉換 | ❌ 不需要 |
| 避障決策 | Costmap + Local Planner | LLM 語意判斷 |
| 開發複雜度 | 高（需校正、調參） | 低（更新 Prompt 即可） |
| 錯誤處理 | 需預定義所有情境 | LLM 可處理未知情況 |
| 適應性 | 固定邏輯 | 可透過對話調整行為 |

### 2.7.4 語意導航資料流

步驟 1：使用者下達指令
「Go2，幫我找桌上的水。」
              │
              ▼
步驟 2：LLM 規劃任務
「收到！我來幫您找水。先拍照觀察環境...」
              │
              ▼
步驟 3：拍照 + 深度估計
呼叫 /capture_snapshot → 上傳至 Perception API
              │
              ▼
步驟 4：接收語意化摘要
{
    "front_obstacle_m": 0.8,
    "suggestion": "⚠️ 正前方 0.8m 有障礙，建議右轉"
}
              │
              ▼
步驟 5：LLM 決策
「前面有東西，我往右繞一下...」
呼叫 /move_for_duration {angular_z: -0.5, duration: 2.0}
              │
              ▼
步驟 6：確認安全後繼續
再次拍照 → 確認前方暢通 → 前進
              │
              ▼
步驟 7：找到目標
「爺爺，水在前面桌上喔！」

### 2.7.5 為何不使用傳統座標轉換

本專題最初計畫採用傳統的座標轉換方案（將相機偵測的 2D 像素座標轉換為 3D 世界座標），但經評估後放棄，原因如下：

技術複雜度高：

傳統座標轉換流程：

相機圖像 (u, v)
        ↓
    相機內參矩陣 K
        ↓
    相機座標 (Xc, Yc, Zc)
        ↓
    相機-LiDAR 外參 T
        ↓
    LiDAR 座標
        ↓
    LiDAR-base_link 轉換
        ↓
    base_link 座標
        ↓
    TF2 查詢
        ↓
    世界座標 (X, Y, Z)

實際困難：

- 相機內參校正：需棋盤格標定，Go2 廣角鏡頭變形嚴重

- 外參校正：需精確對齊相機與 LiDAR，誤差會累積

- 時間同步：相機與 LiDAR 時間戳需對齊

- 維護成本：任何硬體調整都需重新校正

語意導航的優勢：

| 問題 | 傳統方案 | 語意導航 |
| --- | --- | --- |
| 相機校正 | 需精確校正 | ❌ 不需要 |
| 座標轉換 | 多級轉換 | DA3 直接估計距離 |
| 誤差累積 | 嚴重 | 校正係數補償 |
| 開發時間 | 數週 | 數天 |

### 2.7.6 創新亮點總結

本專題的「語意導航」策略具備以下創新價值：

- 降低硬體門檻：不需要 EDU 版本的高頻感測器

- 簡化開發流程：無需複雜的座標轉換與校正

- 提升適應性：LLM 可處理模糊指令與未知情境

- 人機互動友善：使用者以自然語言溝通，機器狗以人話回應

核心創新：本專題證明，在低頻感測器環境下，透過「深度估計 + LLM 語意決策」可實現可靠的避障導航，為低成本機器人應用提供新的技術路線。

## 2.8 安全設計與系統限制

### 2.8.1 Safety Layer 設計

LLM 雖然具備強大的語意理解能力，但可能產生「幻覺」（Hallucination），輸出不合理的數值。為確保機器狗不會因 LLM 錯誤輸出而發生危險，本專題設計了多層安全機制：

安全層架構：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                  LLM 原始輸出                        │
│    {"action": "move", "speed": 10.0, "duration": 5} │
│                 （可能的幻覺輸出）                   │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Safety Layer                        │
│  ┌─────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              速度限制                        │    │
│  │   max_linear = 0.5 m/s                      │    │
│  │   max_angular = 1.0 rad/s                   │    │
│  └─────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌─────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              時間限制                        │    │
│  │   max_duration = 10 秒                      │    │
│  └─────────────────────────────────────────────┘    │
│  ┌─────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              數值驗證                        │    │
│  │   確保所有參數在合理範圍內                   │    │
│  └─────────────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                  安全的執行指令                      │
│    {"action": "move", "speed": 0.5, "duration": 5}  │
│                 （限速後的安全輸出）                 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

速度限制設計：

| 動作類型 | 最大速度 | 設計考量 |
| --- | --- | --- |
| 前進/後退 | 0.5 m/s | 人能輕鬆追上並攔下 |
| 左右轉 | 1.0 rad/s | 避免快速旋轉導致摔倒 |
| 單次移動時間 | 10 秒 | 限制最大移動距離 |

緊急停止機制：

# /stop_movement 服務
# 0.27 秒內完全停止
ros2 service call /stop_movement std_srvs/srv/Trigger

### 2.8.2 系統限制說明

本專題雖已達成核心功能，但仍存在以下限制：

#### 硬體限制

| 限制項目 | 影響 | 未來改善方向 |
| --- | --- | --- |
| 非 EDU 版本 | 僅能使用 Wi-Fi，感測器頻率低 | 升級至 EDU 版本使用 Ethernet |
| 廣角鏡頭 | 深度估計需校正 | 已透過 SCALE_FACTOR 補償 |
| 電池續航 | 約 1-2 小時 | 設計低電量警告機制 |

#### 軟體限制

| 限制項目 | 影響 | 未來改善方向 |
| --- | --- | --- |
| 無語音介面 | 使用者需打字 | 第二階段整合 Whisper STT + TTS |
| 無物品記憶 | 每次需重新搜尋 | 第二階段整合 SQLite 記憶庫 |
| 無 Nav2 精確導航 | 依賴語意導航 | 高頻感測器可開啟 Nav2 |

#### 環境限制

| 限制項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 室內限定 | 戶外環境變數過多（光線、地形） |
| 平坦地面 | 無法應對樓梯或高低差 |
| 充足光線 | 暗環境影響相機與深度估計 |
| 穩定網路 | Wi-Fi 斷線會中斷控制 |

#### 成本限制

| 項目 | 費用 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| LLM API | ~$3/1000 次呼叫 | Claude 3.5 Sonnet |
| GPU 運算 | 學校資源 | RTX 8000 伺服器 |
| 機器狗 | ~$2,800 | Go2 Pro 版本 |

### 2.8.3 風險緩解措施

| 風險 | 等級 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- |
| 現場網路不穩 | 🔴 高 | 手機熱點備案 + 預錄影片 |
| LLM 產生幻覺 | 🟡 中 | Safety Layer 限速 + 確定性腳本備案 |
| Demo 實機故障 | 🟡 中 | 事前檢查 + 備案影片 |
| 深度估計誤差 | 🟢 低 | 已校正，增加安全距離門檻 |

## 2.9 本章小結

本章介紹了「老人與狗」專題所使用的核心技術，涵蓋以下主題：

- ROS2 Humble：機器人作業系統，提供標準化的通訊框架

- Unitree Go2：四足機器人平台，具備 LiDAR、相機、IMU 感測器

- SLAM 與 Nav2：建圖與導航技術，已驗證可用但暫未啟用

- MCP 協定：LLM 與 ROS2 的橋接標準，本專題核心創新之一

- Depth Anything V2：深度估計模型，提供障礙物距離資訊

- YOLO-World：開放詞彙物件偵測，可識別任意目標物品

- LLM Agent：扮演「機器狗大腦」，負責理解指令與決策行動

- 語意導航：本專題最大創新，簡化傳統座標導航的複雜性

- 安全設計：多層防護機制，確保機器狗安全運行

三大創新亮點：

| 創新點 | 說明 |
| --- | --- |
| ⭐ MCP + ROS2 整合 | 國內首例將 MCP 協定應用於 ROS2 機器人控制 |
| ⭐⭐ 語意導航策略 | 不使用傳統座標轉換，改由 LLM 進行語意化決策 |
| ⭐ DA3 廣角校正 | 解決 Go2 廣角鏡頭導致深度估計偏差的實際工程問題 |

透過上述技術的整合，本專題實現了「讓機器狗聽懂人話、會找東西」的目標，為長者居家照護提供創新的 AI 解決方案。

（背景知識章節完）